12. Internet a služby na Internetu

Historie

- vznik spojen se vznikem počítačů a počítačových sítí (po roce 1945)

- dálková komunikace mezi počítači jako první pro vojenské radary a pak systémy aerolinií (50. léta 20. století)

- technologie na komunikaci mezi CPU a vzdáleným terminálem -> stále nutné fyzické spojení

- vývoj modelu přepojování paketů = posílání dat po menších částech (na Stanford University, MIT, UCLA)

- 60. a 70. letech 20. století ARPANET (1969), Telnet a protokol X.25. – stále nesouvisle oddělené sítě, propojené omezeným množstvím bran

- 1987 vznik pojmu internet

- 1989 Tim Berners-Lee publikuje návrh WWW

- rozšíření, používání celosvětově

Princip a topologie sítě

- 1. prvky umožňující komunikaci uživatelů

- 2. koncová zařízení

- dělíme:

  - aktivní síťové prvky

    - repeater (opakovač) – přijímá poškozený signál a zesílený a spravený posílá dál

    - hub (rozbočovač) – taky opravuje signál, ale rozešle ho do všech portů nezávisle na tom, kam patří

    - switch (síťový přepínač) – propojuje jednotlivé segmenty sítě

    - bridge (most) – nepouští signál do jiných segmentů (sestaví si tabulku MAC adres)

    - router (směrovač) – přeposílá datové pakety (routuje datagramy)

  - pasivní síťové prvky

    - kroucená dvojlinka

    - koaxiální kabel

    - ItU-T G.hn

    - optické vlákno

- topologie sítě = způsob zapojení sítě, její struktura

- typy:

  - logická

    - jak jsou data přenášena, nemusí kopírovat fyzickou, které zařízení má přednost

    - zároveň posílá data jedno zařízení ze segmentu

      - broadcast – „kdo dřív přijde“

      - token passing – kdo má token, může posílat, pak pošle token dalšímu

  - fyzický

    - sběrnice (bus)

    - kruh (ring)

    - hvězda, rozšířená hvězda

    - Mash

Technické způsoby připojení k Internetu

- telefonní linka

  - využití modemu (modulator demodulator)

  - vytáčené připojení, ISDN, různé typy DSL – využívá stávající vedení telefonu, kabelové televize (nejčastější ADSL)

- kabelová přípojka

- bezdrátová datová síť

  - satelitní síť

  - mobilní telefonní síť

  - Wi-Fi

- elektrická rozvodná síť

Parametry připojení

- download (např. 20 Mb/s) – vždy větší, upload (např. 5 Mb/s)

- odezva připojení – jak rychle dojde k navázání spojení, v milisekundách (např. 20 ms)

- stabilita připojení

- agregace – kolik uživatelů sdílí jednu linku (poměr např.1:10)

  - Fair Usage Policy (FUP) – stanovený maximální objem dat, který můžete stáhnout za den

Služby Internetu a jejich popis

- WWW – více viz otázka č. 13

- E-mail

  - elektronická pošta

  - pro přenos zpráv protokol SMTP, pro komunikaci s programy protokoly POP3, IMAP

- Instant messaging – např. ICQ

- VoIP  (Voice Over Internet Protocol) – např. Skype

- FTP (File Transfer Protocol) – přenos souborů

- DNS – převod doménové adresy na IP

- připojení ke vzdálenému počítači – např. SSH (přes terminál), VNC (ke grafickému prostředí)

- další: ebanking, cloud (Dropbox, Amazon S3), …